多模态数据融合的自动驾驶极端天气障碍物检测研究

研究背景与意义

在自动驾驶感知系统的技术落地进程中，极端场景（大雨、大雪、浓雾、强光逆光等）是制约安全性能的核心瓶颈 —— 不同极端场景对多模态感知数据（图像、点云）的干扰呈现显著差异化特征：大雨天气会导致图像雨线遮挡、激光雷达点云噪声激增，大雪场景下目标轮廓模糊、点云反射率异常波动，浓雾环境则造成图像对比度骤降、点云有效探测距离大幅缩短，单一模态的目标检测精度会急速下降，直接引发感知失效、决策误判等安全风险。​

多模态数据融合（图像语义信息与点云几何信息互补）被证实是提升极端场景感知鲁棒性的有效路径，但当前融合策略仍存在两大关键缺陷：一是 “无差别融合” 问题，未针对不同极端场景的干扰特性设计适配方案（如采用统一权重融合逻辑，无法同时应对大雪的轮廓模糊与浓雾的探测距离缩短）；二是 “低质量数据拖累” 问题，简单的特征拼接或加权融合易受污染数据影响（如浓雾中模糊的图像特征会污染点云有效信息），导致融合效果劣于单一优质模态，难以满足极端场景下的高精度感知需求。现有研究为解决上述问题提供了重要参考：Adverse Weather Benchmarks and Dataset for Object Detection in Autonomous Driving（CIETES Companion 2025）构建了极端天气专用基准数据集，为场景差异化研究提供了数据支撑；Visual Perception Challenges in Adverse Weather for Autonomous Vehicles（ITNEC 2024）系统分析了雨雪雾等天气对感知的影响机制，为干扰特征提取提供了理论依据；Object detection in adverse weather for autonomous vehicles based on sensor fusion and incremental learning（IEEE Trans 2024）验证了传感器融合与增量学习结合的有效性，为融合策略优化提供了技术思路。​

因此，本研究聚焦多类极端场景的差异化干扰特性，开展场景自适应的多模态融合策略研究，具有重要的工程实践价值与技术创新意义。研究旨在突破传统融合策略的局限性，通过精准识别极端场景类型、量化多模态数据质量、动态调整融合逻辑，实现 “干扰适配 - 质量筛选 - 智能融合” 的全流程优化，为恶劣天气下自动驾驶感知系统的鲁棒性提升提供普适性方案，推动自动驾驶技术在复杂气象条件下的安全落地。​

研究核心方向​

极端场景特征提取与分类：参考 Visual Perception Challenges in Adverse Weather（ITNEC 2024）的干扰机制分析，构建极端场景特征库（含雨雪雾、强光等场景的图像噪声、点云反射率变化、目标轮廓畸变等特征）；基于 Adverse Weather Benchmarks 数据集（CIETES Companion 2025），训练场景分类模型，实现极端场景类型的精准识别（准确率≥95%）。​

多模态数据质量量化评估：针对不同极端场景的干扰特性，设计数据质量评估指标（如图像清晰度、点云有效率、目标特征完整性）；借鉴 Enhancing Image Restoration in Hazardous Weather（IEEE 2025）的数据增强思路，建立质量分级标准，筛选高质量模态数据，规避低质量数据的 “拖累效应”。​

场景自适应融合策略设计：融合 Object detection in adverse weather（IEEE Trans 2024）的传感器融合逻辑与 Simulating refractive distortions（CVPR 2025）的干扰模拟技术，设计动态权重融合模型 —— 根据场景类型（如大雨 / 浓雾）与数据质量评分，自适应调整图像语义特征与点云几何特征的融合权重；对低质量模态，采用特征增强后再融合的策略，提升融合特征的有效性。​

方法验证与系统优化：基于 Adverse Weather Benchmarks 数据集与真实采集的极端场景多模态数据，构建测试集；验证融合策略在不同极端场景下的目标检测精度（mAP）、实时性。

参考文献：

- Adverse Weather Benchmarks and Dataset for Object Detection in Autonomous Driving. CIETES Companion 2025

- Visual Perception Challenges in Adverse Weather for Autonomous Vehicles: A Review of Rain and Fog Impacts. ITNEC 2024

- Simulating refractive distortions and weather-induced artifacts for resource-constrained autonomous perception. CVPR 2025

- Enhancing Image Restoration in Hazardous Weather with Blender-Rendered Datasets: A Data Augmentation Approach. IEEE 2025

- Object detection in adverse weather for autonomous vehicles based on sensor fusion and incremental learning. IEEE Trans 2024